nRF52840 DK UART

Custom Protocol

내용

1. 개요 및 용도	3

2. 통신 토폴로지 및 하드웨어 규격	4

3. 가변 길이 패킷 프레임 구조	5

4. CMD 별 역할	6

5. 메시지 프레임 및 프로토콜 명세	7

5_1. 상태 조회	7

5_1_1. Host PC 상태 조회 요청(0x01)	7

5_1_2 nFR52840 DK 상태 조회 응답(0x81)	7

5_2. 개별 제어	8

5_2_1. Host PC 개별 제어 요청(0x02)	8

5_2_2 nFR52840 DK 개별 제어 응답(0x81)	8

5_3. 전체 제어	9

5_3_1. Host PC 전체 제어 요청(0x03)	9

5_3_2 nFR52840 DK 전체 제어 응답(0x81)	9

5_4. OTA 시작	10

5_4_1. Host PC OTA 시작 요청(0x10)	10

5_4_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x90)	10

5_5. OTA 전송	11

5_5_1. Host PC OTA 전송 요청(0x11)	11

5_5_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x91)	11

5_6. OTA 완료	12

5_6_1. Host PC OTA 시작 요청(0x12)	12

5_6_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x92)	12

6. 개정 이력	13

1. 개요 및 용도

본 통신 프로토콜 규격서는 호스트 PC(Master)와 외부 개발 키트(DK, Slave) 간의 시리얼 통신을 제어하기 위해 정의되었습니다. 주요 용도는 다음과 같습니다.

○ 장치 제어: 호스트 명령에 따른 보드 내부 컴포넌트(LED 등)의 실시간 원격 제어 및 디밍.

○ 펌웨어 업데이트 (FOTA): 대용량 바이너리 데이터를 안전하게 조각내어 전송하고

복구할 수 있는 안정적인 대용량 데이터 다운로드 채널 확보.

○ 오동작 방지: 외부 유입 노이즈 및 패킷 꼬임 현상이 발생하더라도 상위 비즈니스 로직에

영향을 주지 않도록 규격 단계에서 무결성을 검증함.

2. 통신 토폴로지 및 하드웨어 규격

호스트 PC(Master)와 DK(Slave)는 1:1 UART 물리 계층을 통해 통신하며, 명확한 마스터-슬레이브 구조를 가집니다.

○ 인터페이스: UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

○ Baud Rate: 115200 bps

○ Data 사양: 8-Data Bits, 1-Stop Bit, Parity None, Flow Control None

3. 가변 길이 패킷 프레임 구조

통신 선로상의 모든 데이터 스트림은 아래 프레임 레이아웃을 엄격히 준수합니다. (Little-Endian)

| 필드명 | 길이 | 고정 값/범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOF | 1 Byte | 0xAA | 패킷의 시작 동기화 마커 바이트 |
| Device ID | 1 Byte | 0x01 ~ 0x0F | 대분류 식별자(제품 별 구분을 위해 사용) |
| Sub ID | 1 Byte | 0x10 ~ 0xFF | 소분류 식별자(제품 별 기능 구분을 위해 사용) |
| LENGTH | 2 Bytes | 0x0000 ~ 0x0A00 | PAYLOAD 길이 (마진 고려 최대 2560바이트 수용) ※ Little-Endian으로 송/수신 |
| CMD | 1 Byte | 0x01 ~ 0xFF | 실행할 명령어의 고유 식별자 |
| PAYLOAD | N Bytes | 가변 (최대 2560 Bytes) | 명령별 가변 데이터 영역 (기본 1KB 단위 전송, 2.5배 마진 확보) |
| CHECKSUM | 1 Byte | 가변 (XOR) | 무결성 검증 필드. SOF부터 PAYLOAD 끝까지 모든 바이트를 XOR 연산한 값 |

※ Device ID/Sub ID의 0x0F는 Broadcast 용도로 사용

4. CMD 별 역할

요청(Req)에 대한 응답(Res)는 최상위 bit를 Set하여 응답한다.

| CMD 설명 | Host PC CMD | nFR52840 DK CMD | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상태 조회 | 0x01 | 0x81 | 보드의 현재 상태에 대한 요청/응답 |
| 개별 제어 | 0x02 | 0x81 | Device ID 및 Sub ID에 매핑된 특정 컴포넌트 제어 |
| 전체 제어 | 0x03 | 0x81 | Broadcast 통한 일괄 제어 |
| OTA 시작 | 0x10 | 0x90 | FOTA 다운로드 세션 오픈 및 전체 파일 크기, CRC 등 전송 |
| OTA 전송 | 0x11 | 0x91 | 기반의 펌웨어 바이너리 조각 분할 스트리밍 및 ACK 제어 |
| OTA 완료 | 0x12 | 0x92 | 다운로드 완료 선언 및 전체 이미지 CRC 검증 후 시스템 재부팅 요청 |

5. 메시지 프레임 및 프로토콜 명세

5_1. 상태 조회

※ 보드의 현재 상태에 대한 요청/응답

5_1_1. Host PC 상태 조회 요청(0x01)

| SOF | Device ID | Sub ID | LENGTH | CMD | PAYLOAD | CHECKSUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xXF | 0x0000 | 0x01 | - | XOR SUM |

5_1_2 nFR52840 DK 상태 조회 응답(0x81)

| SOF | Device ID | Sub ID | LENGTH | CMD | PAYLOAD | CHECKSUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xXF | LED 개수 + 1 | 0x81 |  | XOR SUM |

※ PAYLOAD 명세

| PAYLOAD 위치 | Bit 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| PAYLOAD_0 | Bit0 – Bit7 | 전체 LED 개수 |
| LED 번호 + 1 | Bit0 – Bit7 | LED 디밍 값 |

5_2. 개별 제어

※ Device ID 및 Sub ID에 매핑된 특정 컴포넌트 제어

5_2_1. Host PC 개별 제어 요청(0x02)

| SOF | Device ID | Sub ID | LENGTH | CMD | PAYLOAD | CHECKSUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xXX | 0x0001 | 0x02 | 디밍 값 (1byte) | XOR SUM |

※ PAYLOAD 명세

| PAYLOAD 위치 | Bit 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| PAYLOAD_1 | Bit0 – Bit7 | 해당 SUB ID의 LED 디밍 값 |

5_2_2 nFR52840 DK 개별 제어 응답(0x81)

| SOF | Device ID | Sub ID | LENGTH | CMD | PAYLOAD | CHECKSUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xXF | LED 개수 + 1 | 0x81 |  | XOR SUM |

※ 상태 조회의 응답(0x81)과 동일하게 응답

5_3. 전체 제어

※ Broadcast 통한 일괄 제어

5_3_1. Host PC 전체 제어 요청(0x03)

| SOF | Device ID | Sub ID | LENGTH | CMD | PAYLOAD | CHECKSUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xXF | LED 개수 + 1 | 0x03 | LED 별 디밍 값 | XOR SUM |

※ PAYLOAD 명세

| PAYLOAD 위치 | Bit 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| PAYLOAD_0 | Bit0 – Bit7 | 전체 LED 개수 |
| LED 번호 + 1 | Bit0 – Bit7 | LED 디밍 값 |

5_3_2 nFR52840 DK 전체 제어 응답(0x81)

| SOF | Device ID | Sub ID | LENGTH | CMD | PAYLOAD | CHECKSUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xXF | LED 개수 + 1 | 0x81 | LED 별 디밍 값 | XOR SUM |

※ 상태 조회의 응답(0x81)과 동일하게 응답

5_4. OTA 시작

※ FOTA 다운로드 세션 오픈 및 전체 파일 크기, CRC 등 전송

5_4_1. Host PC OTA 시작 요청(0x10)

※ 향후 추가 예정

5_4_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x90)

※ 향후 추가 예정

5_5. OTA 전송

※ 기반의 펌웨어 바이너리 조각 분할 스트리밍 및 ACK 제어

5_5_1. Host PC OTA 전송 요청(0x11)

※ 향후 추가 예정

5_5_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x91)

※ 향후 추가 예정

5_6. OTA 완료

※ 다운로드 완료 선언 및 전체 이미지 CRC 검증 후 시스템 재부팅 요청

5_6_1. Host PC OTA 시작 요청(0x12)

※ 향후 추가 예정

5_6_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x92)

※ 향후 추가 예정

6. 개정 이력

| 변경일자 | 변경자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| 26.07.02 | SeungWan YE | 초안 작성 |